云南特殊教育职业学院

棣华苑、韶华苑热水系统改造项目采购需求

| 序号 | 名称 | 采购要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 空气源热泵 | 主机型号RSJ-V420MSN8-8RO(E2) 额定制热量 45kW 额定功率 10.25kW 额定电流18A 最大输入功率14.69kW 最大输入电流25A 电源规格 380V3N~50HZ 额定流量 5.59m'/h 制冷剂种类/填充量 R32/2.7 运行环境温度范围 -15~46°C 温度设定范围 50°C(默认)，20~55°C可调 额定水阻45kPa 长x宽x高 1120*400*1558mm 机组重量152kg 噪音值 46~65dB(A) 空气能主机用吊车吊到楼顶，在人工搬到安装位置,含主机固定、水电连接、设备调试 | 台 | 3 |
| 2 | 热泵线控器 | 专用 | 个 | 3 |
| 3 | 热泵循环泵 | 输入/输出功率 1100/750W 电源 1~220V50Hz 额定流量 6.6吨/h 额定扬程 17.5M 最大流量 12吨/h 最大扬程 25M 进水口 DN32 出水口 DN32 产品重量 ≈13.5kg | 台 | 3 |
| 4 | 联塑PPR管 | 50 | 米 | 12 |
|  |  | 40 | 米 | 28 |
|  |  | 32 | 米 | 20 |
| 5 | 联塑PPR球阀 | 50 | 支 | 3 |
|  |  | 40 | 支 | 6 |
|  |  | 32 | 支 | 4 |
| 6 | 联塑PPR外丝直接 | 50×11/2 | 个 | 6 |
|  |  | 40×11/4 | 个 | 15 |
|  |  | 32×1" | 个 | 9 |
| 7 | 联塑PPR直接 | 50 | 个 | 10 |
|  |  | 40 | 个 | 14 |
|  |  | 32 | 个 | 10 |
| 8 | 联塑PPR90°弯头 | 50 | 个 | 16 |
|  |  | 40 | 个 | 40 |
|  |  | 32 | 个 | 20 |
| 9 | 保温棉 | 50 | 条 | 10 |
|  |  | 40 | 条 | 20 |
|  |  | 32 | 条 | 20 |
| 10 | 邦特铝铂 | GB/T3198-2010 宽4.8CM*18米 | 卷 | 18 |
| 11 | 电源线 | 6㎡铜线主机和热水循环泵供电源连接 | 卷 | 2 |
| 12 | 基础及减震 | 采用10#C型槽钢按设备尺寸现场焊接成型，主机与支架间需加装10-20mm橡胶减震垫。 | 台 | 3 |
| 13 | 控制箱 | 含专用断路器、接触器、继电器、接线端子、控制面板 | 个 | 3 |